# HOBBY Aqua / Terra Timer pro – Käyttöohje suomeksi

Tuote: HOBBY Aqua Timer pro / Terra Timer pro

Tuotenumero: 36155

Valmistaja: Dohse Aquaristik GmbH & Co. KG

Alkuperäisen käyttöohjeen versio: 02/2025

Tämä on alkuperäisen käyttöohjeen saksankielisen osuuden (sivut 2–6) suomenkielinen käännös. Alkuperäisen 28-sivuisen tiedoston muilla sivuilla ovat samat käyttöohjeet eri kielillä sekä tuote-esittelyjä.

## Turvallisuus

### Käyttötarkoitus

Digitaalinen viikkoajastin kytkee siihen liitetyn sähkölaitteen virran päälle tai pois asetettujen aikojen mukaisesti.

Laite on tarkoitettu ainoastaan yksityiskäyttöön kuivissa sisätiloissa.

Ajastimia saa käyttää vain yksittäin. Useita ajastimia ei saa kytkeä peräkkäin.

Kaikki muu käyttö katsotaan käyttötarkoituksen vastaiseksi. Valmistaja ei vastaa virheellisestä käytöstä aiheutuvista vahingoista.

Lue käyttöohje kokonaan ennen laitteen käyttöönottoa. Käyttöohje kuuluu laitteen mukana myös silloin, kun laite luovutetaan toiselle käyttäjälle.

### Yleiset turvallisuusohjeet

- Älä käytä laitetta kaupallisiin tarkoituksiin.

- Lapset ja henkilöt, joiden kyky arvioida sähkölaitteiden käyttöön liittyviä vaaroja on rajoittunut, eivät saa käyttää laitetta ilman valvontaa.

- Kytke ajastin vain asianmukaisesti asennettuun pistorasiaan. Työnnä pistoke kokonaan paikalleen.

- Kytke ajastimeen vain sen ilmoitettujen tehorajojen mukaisia sähkölaitteita.

- Varmista, että ajastimeen liitettävän laitteen pistoke on kokonaan pistorasiassa.

- Älä peitä ajastinta. Peittäminen voi aiheuttaa ylikuumenemisen ja tulipalovaaran.

- Tarkista ajastin säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä yritä vaihtaa vaurioituneita osia itse. Ota yhteyttä valmistajaan tai hävitä viallinen laite asianmukaisesti.

- Älä avaa laitteen koteloa. Avaaminen mitätöi valmistajan takuun.

- Älä kosketa ajastinta märillä käsillä äläkä päästä sitä kosketuksiin veden kanssa.

- Katkaise laitteen virransyöttö irrottamalla se pistorasiasta.

- Älä kytke ajastimeen lämpöpattereita tai vastaavia laitteita, joita ei saa käyttää ilman valvontaa.

## Tekniset ominaisuudet

| Ominaisuus | Tiedot |
| --- | --- |
| Käyttöjännite | 230 V / 50 Hz |
| Suurin resistiivinen kuorma | 2 000 W |
| Suurin induktiivinen kuorma | 1 000 W |
| Ohjelmoitavat ajastusjaksot | 9 päälle-/poiskytkentäparia |
| Lyhin ajastusväli | 1 sekunti |
| Muistivarmennus | 1,2 V / 800 mAh Ni-MH-akku |
| Käyttötila | Sisäkäyttö, kuivat tilat |
| Muut ominaisuudet | LCD-näyttö, lapsisuoja, satunnaistoiminto, kesä-/talviaika |

Ajastimella voidaan ohjata esimerkiksi akvaarion valaistusta, virtauspumppuja, tuulettimia, annostelulaitteita ja CO₂-järjestelmiä sekä terraarion sadetusjärjestelmiä, ilmankostuttimia ja sumuttimia.

## 1. Kellonajan asettaminen

1.1 Pidä CLOCK-painiketta painettuna ja valitse samalla WEEK-painikkeella nykyinen viikonpäivä.

1.2 Pidä CLOCK-painiketta painettuna ja aseta tunnit HOUR-painikkeella.

1.3 Pidä CLOCK-painiketta painettuna ja aseta minuutit MIN-painikkeella.

1.4 Vapauta CLOCK-painike. Näytössä näkyy nyt asetettu kellonaika.

## 2. Ajastusaikojen ohjelmointi

### 2.1 Ohjelmointitilan avaaminen

Paina PROG-painiketta.

Näyttöön ilmestyy 1 ON, joka tarkoittaa ensimmäisen ohjelman päällekytkentäaikaa.

### 2.2 Viikonpäivien valitseminen

Valitse haluttu päivä tai päiväryhmä painamalla WEEK-painiketta.

Ensimmäisellä painalluksella näytössä näkyvät kaikki viikonpäivät. Tällöin ajastus toistuu joka päivä.

Seuraavilla painalluksilla voidaan valita yksittäisiä viikonpäiviä tai niiden yhdistelmiä.

| Näytön lyhenne | Viikonpäivä |
| --- | --- |
| Mo | Maanantai |
| Tu | Tiistai |
| We | Keskiviikko |
| Th | Torstai |
| Fr | Perjantai |
| Sa | Lauantai |
| So | Sunnuntai |

Valittavissa ovat seuraavat vaihtoehdot:

- Kaikki viikonpäivät (Mo–So)

- Yksittäiset viikonpäivät

- Maanantai–perjantai

- Lauantai–sunnuntai

- Maanantai–lauantai

- Maanantai, keskiviikko ja perjantai

- Tiistai, torstai ja lauantai

- Maanantai–keskiviikko

- Torstai–lauantai

### 2.3 Päällekytkentäajan asettaminen

Aseta haluamasi päällekytkentäaika seuraavilla painikkeilla:

- HOUR: tunnit

- MIN: minuutit

- SEC: sekunnit

Painamalla R-painiketta voit poistaa ohjelmoidun kytkentäajan. Painamalla sitä uudelleen voit palauttaa poistetun ajan.

### 2.4 Poiskytkentäajan asettaminen

Paina uudelleen PROG-painiketta.

Näyttöön ilmestyy 1 OFF, joka tarkoittaa ensimmäisen ohjelman poiskytkentäaikaa.

### 2.5 Poiskytkentäajan ohjelmointi

Aseta viikonpäivät ja poiskytkentäaika painikkeilla WEEK, HOUR, MIN ja SEC.

### 2.6 Useampien ajastusjaksojen lisääminen

Paina jälleen PROG-painiketta siirtyäksesi seuraavaan ohjelmaan.

Voit ohjelmoida yhteensä enintään yhdeksän päälle-/poiskytkentäjaksoa.

Toista edellä kuvatut vaiheet jokaiselle ajastusjaksolle.

### 2.7 Ohjelmoinnin päättäminen

Paina CLOCK-painiketta poistuaksesi ohjelmointitilasta.

Jos ohjelmointitilassa ei paineta mitään painiketta minuuttiin, ajastin siirtyy automaattisesti takaisin normaaliin käyttötilaan ja näyttää nykyisen kellonajan.

Huomio: Varmista, että jokaisen ohjelman päälle- ja poiskytkentäajoille on valittu sama viikonpäivä tai päiväryhmä.

## 3. Manuaalinen päälle- ja poiskytkentä

Ajastimessa on kolme toimintatilaa.

| Tila | Toiminta |
| --- | --- |
| AUTO | Laite kytkeytyy päälle ja pois ohjelmoitujen aikojen mukaan. |
| OFF | Pistorasia on jatkuvasti pois päältä. |
| ON | Pistorasia on jatkuvasti päällä. |

Toimintatilaa vaihdetaan painamalla ajastimen manuaalisen kytkennän painiketta (alkuperäisen ohjeen sivulla 4 näkyvä käsisymbolilla merkitty painike).

Valittu toimintatila näkyy LCD-näytön alimmalla rivillä.

Tärkeää: Kun haluat ajastimen noudattavan ohjelmoituja päälle- ja poiskytkentäaikoja, valitse AUTO.

## 4. Erikoistoiminnot

### Satunnaistoiminto (Random)

Paina WEEK- ja HOUR-painikkeita samanaikaisesti aktivoidaksesi satunnaistoiminnon.

Kun satunnaistoiminto on käytössä, ajastin pidentää ohjelmoituja päälle- ja poiskytkentäaikoja satunnaisesti 2–32 minuutilla.

Näytössä näkyy ympyräsymboli mustan ympyrän yläpuolella.

Voit poistaa satunnaistoiminnon käytöstä painamalla WEEK- ja HOUR-painikkeita uudelleen samanaikaisesti.

Tämän jälkeen näytössä näkyy vain musta ympyrä.

### Kesä- ja talviajan vaihtaminen

Paina HOUR- ja MIN-painikkeita samanaikaisesti ottaaksesi kesäaikatoiminnon käyttöön tai poistaaksesi sen käytöstä.

Kun kesäaika on käytössä, näytössä näkyy ympyräsymboli mustan ympyrän yläpuolella.

## 5. Tehdasasetusten palauttaminen

Painamalla RESET-painiketta poistetaan kaikki ohjelmoidut asetukset, mukaan lukien nykyinen kellonaika.

Tämän jälkeen ajastin on ohjelmoitava uudelleen.

## Puhdistaminen

Vaara – hengenvaarallinen sähköiskun mahdollisuus.

Irrota ajastin aina pistorasiasta ennen puhdistamista.

Älä käytä puhdistamiseen vettä tai muita nesteitä. Laitteen sisään pääsevä neste voi aiheuttaa oikosulun.

Puhdista laite ainoastaan pehmeällä ja kuivalla liinalla.

## Takuu, tuoterekisteröinti ja vastuunrajoitus

Valmistajan tuotteet käyvät läpi tiukan laadunvalvonnan.

Valmistaja ilmoittaa tarjoavansa tuotteelle 24 kuukauden lakisääteisen virhevastuun lisäksi yhden vuoden valmistajan takuun.

Lisätakuun hyödyntämiseksi tuote tulee rekisteröidä osoitteessa:

www.dohse-aquaristik.com/registration

Rekisteröinnin edut:

- Yhden vuoden valmistajan lisätakuu takuuehtojen mukaisesti

- Nopeampi asiakaspalvelu ja yksilöllinen tuki

- Mahdollisuus säilyttää ostotosite digitaalisesti valmistajan järjestelmässä

Takuu ei koske kuluvia osia.

Takuu- tai korjaustapauksissa laite tulee palauttaa jälleenmyyjälle, jolta se on ostettu.

Valmistajan ilmoittamia takuun ja virhevastuun poissulkemisperusteita ovat virheellinen käyttö, luonnollinen kuluminen, rikkoutuminen ja voimankäytöstä aiheutuneet vauriot.

Alkuperäinen ostotosite toimii takuutodistuksena.

Valmistaja Dohse Aquaristik GmbH & Co. KG ilmoittaa, ettei se vastaa laitteen käytöstä aiheutuvista välillisistä vahingoista. Valmistaja pidättää oikeuden teknisiin muutoksiin.

Huomautus: Tämä on valmistajan alkuperäisen takuuehtotekstin käännös. Ehdot eivät rajoita Suomen pakottavan kuluttajansuojalainsäädännön mukaisia oikeuksia.

## Käytöstä poistaminen ja hävittäminen

Noudata laitteen hävittämisessä voimassa olevia paikallisia määräyksiä.

EU-direktiivin 2012/19/EU (WEEE) mukaan sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.

Toimita käytöstä poistettu ajastin sähkö- ja elektroniikkaromun (SER) keräyspisteeseen.

Tuotteen pakkaus on valmistettu kierrätettävistä materiaaleista. Lajittele pakkausmateriaalit asianmukaisesti.

Saksassa yksityistalouksien käytöstä poistetut sähkölaitteet voidaan palauttaa maksutta kunnallisiin keräyspisteisiin tai valmistajien ja jälleenmyyjien järjestämiin vastaanottopisteisiin Saksan ElektroG-lain mukaisesti.

## Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Tuote on hyväksytty sovellettavien kansallisten määräysten ja direktiivien mukaisesti, ja se täyttää EU-standardien vaatimukset.

Valmistaja vakuuttaa laitteen täyttävän seuraavien direktiivien vaatimukset:

- EMC-direktiivi 2014/30/EU (sähkömagneettinen yhteensopivuus)

- RoHS-direktiivi 2011/65/EU (vaarallisten aineiden käytön rajoittaminen sähkö- ja elektroniikkalaitteissa)

## Valmistajan yhteystiedot

Dohse Aquaristik GmbH & Co. KG

Otto-Hahn-Str. 9, 53501 Gelsdorf, Saksa

Puhelin: +49 (0) 22 25 - 94 15 0

Sähköposti: info@dohse-aquaristik.de

Verkkosivusto: www.hobby-aquaristik.com